PRILOG 3. - Tehnička specifikacija predmeta nabave

Predmet nabave: Razglas i rasvjeta za manifestacije u 2026. godini

Evidencijski broj nabave: 003/26

Ovom Tehničkom specifikacijom propisane su minimalne tehničke karakteristike i količine opreme te osoblja koje je odabrani ponuditelj dužan angažirati za vršenje usluga koje predstavljaju predmet nabave, ovisno o stavci Troškovnika na koju se odnose. Tražene vrijednosti predstavljaju minimum koji zahtjeva Naručitelj, te odabrani ponuditelj može angažirati opremu te osoblje u većim količinama i/ili boljih tehničkih karakteristika od propisanog, ukoliko to smatra shodnim za kvalitetno izvršenje ugovorenih usluga, za što nema pravo tražiti dodatnu naknadu.

Stavka 1. Troškovnika:

- 16 kom. LED scensko rasvjetno tijelo: PAR64, RGBW, 54 LED modula po rasvjetnom tijelu, snaga 3 W po pojedinačnom modulu

- 4 kom. plano-konveksni (PC) reflektor: snaga izvora svjetlosti 1 kW

- 4 kom. rasvjetni stalak

- 1 kom. regulator svjetlosti (tzv. "dimmer"): 4 neovisna izlazna kanala, snaga 1 kW po pojedinačnom kanalu

- 1 kom. DMX kontrolna konzola: 24 upravljačka kanala.

Stavka 2. Troškovnika:

- 6 kom. rasvjetno tijelo pokretnom glavom (tzv. "moving head"): 7R

- 4 kom. linijsko LED rasvjetno tijelo (tzv. "line bar"): RGBW, 12 LED modula po rasvjetnom tijelu, snaga 10 W po pojedinačnom modulu

- 14 kom. LED scensko rasvjetno tijelo: PAR64, RGBW, 54 LED modula po rasvjetnom tijelu, snaga 3 W po pojedinačnom modulu. Sva rasvjetna tijela montiraju se na rampu  minimalne duljine 10 m koja dolazi s pripadajućim montažnim stalcima

- 4 kom. plano-konveksni (PC) reflektor: snaga izvora svjetlosti 1 kW

- 1 kom. strujni razvod: kapacitet 32 A

- svi potrebni stalci uz opremu

- prisutnost minimalno 1 rasvjetnog tehničara tijekom trajanja rada klizališta.

Stavka 3. Troškovnika:

- 1 kom. monitor zvučnik: aktivni, snaga minimalno 300 W

- 4 kom. mikrofon: vokalni, sa pripadajućim stalkom

- 1 kom. mikserska konzola (tzv. „mikseta“): digitalna, minimalno 32 ulazna kanala

- 1 kom. DI-box

- 10 kom. LED scensko rasvjetno tijelo: PAR64, RGBW, 54 LED modula po rasvjetnom tijelu, snaga 3 W po pojedinačnom modulu. Sva rasvjetna tijela montiraju se na rampu  minimalne duljine 10 m koja dolazi s pripadajućim montažnim stalcima

- 2 kom. plano-konveksni (PC) reflektor: snaga izvora svjetlosti 1 kW

- 2 kom. zvučnički stalak

- 2 kom. rasvjetni stalak.

Stavka 4. Troškovnika:

- 4 kom. monitor zvučnik: aktivni, snaga minimalno 300 W

- 6 kom. mikrofon: vokalni, sa pripadajućim stalkom

- 1 kom. mikserska konzola (tzv. „mikseta“): digitalna, minimalno 32 ulazna kanala

- 6 kom. DI-box

- 10 kom. LED scensko rasvjetno tijelo: PAR64, RGBW, 54 LED modula po rasvjetnom tijelu, snaga 3 W po pojedinačnom modulu

- 2 kom. plano-konveksni (PC) reflektor: snaga izvora svjetlosti 1 kW

- 2 kom. zvučnički stalak

- 2 kom. rasvjetni stalak.

Stavka 5. Troškovnika:

- 8 kom. monitor zvučnik: aktivni, snaga minimalno 300 W

- 1 kom. mikserska konzola (tzv. „mikseta“): digitalna, minimalno 32 ulazna kanala, s razvodnikom signala (tzv. „stage box“) boxom koji također posjeduje minimalno 32 ulazna kanala

- 6 kom. DI-box

- 4 kom. rasvjetno tijelo pokretnom glavom (tzv. "moving head"): 7R

- 4 kom. linijsko LED rasvjetno tijelo (tzv. "line bar"): RGBW, 12 LED modula po rasvjetnom tijelu, snaga 10 W po pojedinačnom modulu

- 8 kom. LED scensko rasvjetno tijelo: PAR64, RGBW, 54 LED modula po rasvjetnom tijelu, snaga 3 W po pojedinačnom modulu. Sva rasvjetna tijela montiraju se na rampu  minimalne duljine 8 m koja dolazi s pripadajućim montažnim stalcima

- 2 kom. plano-konveksni (PC) reflektor: snaga izvora svjetlosti 1 kW

- 1 kom. strujni razvod: kapacitet 32 A

- svi potrebni stalci uz opremu

- prisutnost minimalno 1 binskog tehničara tijekom održavanja manifestacije/događanja

- prisutnost minimalno 1 rasvjetnog tehničara tijekom održavanja manifestacije/događanja

- prisutnost minimalno 1 ton majstora tijekom održavanja manifestacije/događanja.

Stavka 6. Troškovnika:

- 8 kom. monitor zvučnik: aktivni, snaga minimalno 300 W

- 1 kom. mikserska konzola (tzv. „mikseta“): digitalna, minimalno 32 ulazna kanala, s razvodnikom signala (tzv. „stage box“) boxom koji također posjeduje minimalno 32 ulazna kanala

- 8 kom. DI-box

- 8 kom. rasvjetno tijelo pokretnom glavom (tzv. "moving head"): 7R

- 4 kom. linijsko LED rasvjetno tijelo (tzv. "line bar"): RGBW, 12 LED modula po rasvjetnom tijelu, snaga 10 W po pojedinačnom modulu

- 10 kom. LED scensko rasvjetno tijelo: PAR64, RGBW, 54 LED modula po rasvjetnom tijelu, snaga 3 W po pojedinačnom modulu. Sva rasvjetna tijela montiraju se na rampu  minimalne duljine 10 m koja dolazi s pripadajućim montažnim stalcima

- 4 kom. plano-konveksni (PC) reflektor: snaga izvora svjetlosti 1 kW

- 1 kom. strujni razvod: kapacitet 32 A

- svi potrebni stalci uz opremu

- prisutnost minimalno 1 binskog tehničara tijekom održavanja manifestacije/događanja

- prisutnost minimalno 1 rasvjetnog tehničara tijekom održavanja manifestacije/događanja

- prisutnost minimalno 1 ton majstora tijekom održavanja manifestacije/događanja.